Báo cáo thực hành môn Kiến trúc máy tính

Họ tên: Nguyễn Thanh Hưng

MSSV: 20225633

- Assignment 1

Code:

#Laboratory Exercise 7 Home Assignment 1

.text

main:    li      $a0,    -3        #load input parameter

jal     abs                     #jump and link to abs procedure

nop

add     $s0,    $zero,  $v0

li      $v0,    10              #terminate

syscall

endmain:

abs:

sub     $v0,    $zero,  $a0     #put -(a0) in v0; in case (a0)<0

bltz    $a0,    done            #if (a0)<0 then done

nop

add     $v0,    $a0,    $zero   #else put (a0) in v0

done:

jr      $ra

Giải thích code:

- Li $a0, -3: load giá trị -3 vào thanh ghi $a0

- Jal abs: lệnh jal thực hiện việc nhảy đến chương trình con abs và sẽ lưu địa chỉ của việc tiếp theo (sau lệnh Jal) vào thanh ghi $ra, thanh ghi $ra được sử dụng để lưu trữ địa chỉ trả về sau khi thực hiện lệnh gọi hàm.

Lúc này ở thanh ghi $pc sẽ tăng lên 1 giá trị bằng với địa chỉ tiếp theo của lệnh Jal.

Giá trị tăng của pc được tính bằng cách:

Giá trị tăng PC = địa chỉ ‘abc’ – địa chỉ ‘jal’ + 4

- Sau đó thực hiện chương trình con tìm Abs của giá trị lưu ở thanh ghi $a0.

- Kết thúc chương trình con Jr $ra nhảy về trở về câu lệnh sau câu lệnh Jal ở trên và thực hiện những câu lệnh còn lại của chương trình.

Thanh ghi $pc lúc này cũng sẽ nhảy trở về bằng với giá trị của thanh ghi $ra và thực hiện bước nhảy cho các lệnh còn lại của chương trình

- Assignment 2

Code:

#Laboratory Exercise 7, Home Assignment 2

.text

main:

li      $a0,    3               #load test input

li      $a1,    5

li      $a2,    7

jal     max                     #call max procedure

nop

endmain:

max:

add     $v0,    $a0,    $zero   #copy (a0) in v0; largest so far

sub     $t0,    $a1,    $v0     #compute (a1)-(v0)

bltz    $t0,    okay            #if (a1)-(v0)<0 then no change

nop

add     $v0,    $a1,    $zero   #else (a1) is largest thus far

okay:

sub     $t0,    $a2,    $v0     #compute (a2)-(v0)

bltz    $t0,    done            #if (a2)-(v0)<0 then no change

nop

add     $v0,    $a2,    $zero   #else (a2) is largest overall

done:

jr      $ra                     #return to calling program

Giải thích code:

- Ở đây sự hoạt động của $ra và $pc sẽ giống với ở bài trên.

- Jal max:

Thanh ghi $ra sẽ lưu trữ địa chỉ trả về sau khi thực hiện lệnh gọi hàm

Thanh ghi $pc cũng sẽ tăng thêm 1 giá trị  bằng với địa chỉ tiếp theo của lệnh Jal.

Giá trị tăng của pc được tính bằng cách:

Giá trị tăng PC = địa chỉ ‘max’ – địa chỉ ‘jal’ + 4

- Kết thúc chương trình con Jr $ra nhảy về trở về câu lệnh sau câu lệnh Jal ở trên. Thanh ghi $pc lúc này cũng sẽ nhảy trở về bằng với giá trị của thanh ghi $ra và thực hiện bước nhảy cho các lệnh còn lại của chương trình

- Assignment 3

Code:

#Laboratory Exercise 7, Assignment 3

.text

li      $s0,    1

li      $s1,    2

push:    addi    $sp,    $sp,    -8 #adjust the stack pointer

sw      $s0,    4($sp)          #push $s0 to stack

sw      $s1,    0($sp)          #push $s1 to stack

work:    nop

nop

nop

pop:    lw      $s0,    0($sp)      #pop from stack to $s0

lw      $s1,    4($sp)          #pop from stack to $s1

addi    $sp,    $sp,    8       #adjust the stack pointer

- Kết quả chương trình:

- Load giá trị vào Stack:

- Assignment 4

Code:

#Laboratory Exercise 7, Home Assignment 4

.data

Message:    .asciiz "Ket qua tinh giai thua la: "

.text

main:           jal     WARP

print:          add     $a1,    $v0,        $zero   # $a0 = result from N!

li      $v0,    56

la      $a0,    Message

syscall

quit:           li      $v0,    10                  #terminate

syscall

endmain:

#---------------------------------------------------------------------

#Procedure WARP: assign value and call FACT

#---------------------------------------------------------------------

WARP:           sw      $fp,    -4($sp)             #save frame pointer (1)

addi    $fp,    $sp,        0                   #new frame pointer point to the top (2)

addi    $sp,    $sp,        -8                  #adjust stack pointer (3)

sw      $ra,    0($sp)                          #save return address (4)

li      $a0,    3                               #load test input N

jal     FACT                                    #call fact procedure

nop

lw      $ra,    0($sp)                          #restore return address (5)

addi    $sp,    $fp,        0                   #return stack pointer (6)

lw      $fp,    -4($sp)                         #return frame pointer (7)

jr      $ra

wrap_end:

#---------------------------------------------------------------------

#Procedure FACT: compute N!

#param[in] $a0 integer N

#return $v0 the largest value

#---------------------------------------------------------------------

FACT:           sw      $fp,    -4($sp)             #save frame pointer

addi    $fp,    $sp,        0                   #new frame pointer point to stack?s top

addi    $sp,    $sp,        -12                 #allocate space for $fp,$ra,$a0 in stack

sw      $ra,    4($sp)                          #save return address

sw      $a0,    0($sp)                          #save $a0 register

slti    $t0,    $a0,        2                   #if input argument N < 2

beq     $t0,    $zero,      recursive           #if it is false ((a0 = N) >=2)

nop

li      $v0,    1                               #return the result N!=1

j       done

nop

recursive:

addi    $a0,    $a0,        -1                  #adjust input argument

jal     FACT                                    #recursive call

nop

lw      $v1,    0($sp)                          #load a0

mult    $v1,    $v0                             #compute the result

mflo    $v0

done:           lw      $ra,    4($sp)              #restore return address

lw      $a0,    0($sp)                          #restore a0

addi    $sp,    $fp,        0                   #restore stack pointer

lw      $fp,    -4($sp)                         #restore frame pointer

jr      $ra                                     #jump to calling

fact_end:

Kết quả chương trình:

Stack:

Với n = 3:

- Assignment 5

Code:

find_largest_smallest:

# Save registers on the stack

addi    $sp,    $sp,                -16

sw      $s0,    0($sp)

sw      $s1,    4($sp)

sw      $s2,    8($sp)

sw      $ra,    12($sp)

# Initialize largest and smallest variables

move    $s3,    $s0                         # Largest element

move    $s4,    $zero                       # Position of largest element

move    $s6,    $s0                         # Smallest element

move    $s7,    $zero                       # Position of smallest element

# Loop through the list

li      $t0,    1                           # Counter

li      $t1,    8                           # Number of elements in the list

loop:

# Compare current element with largest element

slt     $t2,    $s0,                $s3

beqz    $t2,    check_smallest

# Update largest element and position

move    $s3,    $s0

move    $s4,    $t0

check_smallest:

# Compare current element with smallest element

slt     $t2,    $s6,                $s0

beqz    $t2,    increment_counter

# Update smallest element and position

move    $s6,    $s0

move    $s7,    $t0

increment_counter:

addi    $t0,    $t0,                1

addi    $s0,    $s0,                4

# Check if all elements have been processed

bne     $t0,    $t1,                loop

# Restore registers from the stack

lw      $s0,    0($sp)

lw      $s1,    4($sp)

lw      $s2,    8($sp)

lw      $ra,    12($sp)

addi    $sp,    $sp,                16

# Return from the procedure

jr      $ra